Załącznik Nr 8.4 do SWZ i do oferty

Opis przedmiotu zamówienia.

Ciągnik z osprzętem

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(cena netto/brutto, marka/ model/ typ/ rok produkcji oferowanego ciągnika- wpisuje wykonawca)

| - CIĄGNIK |  |  |  |  | Potwierdzenie minimalnych wymagań (wypełnia wykonawca wpisując „jak obok” lub „tak”) lub proponowane parametry techniczne (wypełnia wykonawca wpisując rodzaj, wielkość, wartość, oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry | Jednostki | SILNIK |  |  |
|  | Moc | kW | min. 70,4 |  |  |
|  |  | KM | min. 95,6 |  |  |
|  | Obroty znamionowe | obr/min | min. 2000 |  |  |
|  | Ilość cylindrów/zaworów | - | 4/16 |  |  |
|  | Doładowanie | - | Turbosprężarka |  |  |
|  | Max. moment obrotowy | Nm | Min. 428 |  |  |
|  |  |  | SKRZYNIA BIEGÓW |  |  |
|  | Typ | - | 4 stopniowa z rewersem i reduktorem |  |  |
|  | Ilość biegów | - | min. 22/22 |  |  |
|  | Rewers | - | elektrohydrauliczny |  |  |
|  | Wzmacniacz momentu obrotowego | - | 2 stopniowy |  |  |
|  | Sterowanie | - | Pełna synchronizacja |  |  |
|  | Max. prędkość | km/h | 40 |  |  |
|  |  |  | TYLNY I PRZEDNI WOM |  |  |
|  | Typ | - | Niezależne i zależne obroty, mokre wielotarczowe sprzęgło |  |  |
|  | Obroty tylnego WOM | obr/min | min. 540/540 eco |  |  |
|  |  |  | HYDRAULIKA |  |  |
|  | Typ | - | Mechaniczne sterowanie sekcjami |  |  |
|  | Wydajność pompy | l/min | min. 50 |  |  |
|  | Ilość złączy hydraulicznych | - | 6+1 |  |  |
|  |  |  | TYLNY TUZ |  |  |
|  | Sterowanie | - | Sterowanie mechaniczne lub elektrohydrauliczne |  |  |
|  | Max. udźwig | kN | Min. 46 |  |  |
|  |  |  | KABINA |  |  |
|  | Fotel kierowcy | - | Mechanicznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa lub z pneumatyczną amortyzacją i pasem bezpieczeństwa |  |  |
|  | Siedzenie pasażera | - | Standard z pasem bezpieczeństwa |  |  |
|  | Ogrzewanie | - | Standard |  |  |
|  | Klimatyzacja |  | Tak |  |  |
|  | Instalacja radiowa/radio | - | Standard |  |  |
|  | Regulacja kierownicy | - | Regulowana w 2 płaszczyznach |  |  |
|  |  |  | PODWOZIE |  |  |
|  | Układ napędowy | - | 4WD |  |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | - | Hydrostatyczne |  |  |
|  | Układ hamulcowy | - | Hydraulicznie sterowane mokre hamulce na wszystkich kołach |  |  |
|  | Hamulce przyczepy OPT | - | Pneumatyczne 2+1 przewodowe |  |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa | l | min. 190 |  |  |
|  | Błotniki przednie | - | Standard |  |  |
|  |  |  | INNE PARAMETRY |  |  |
|  | Masa własna | kg | 3960-4550 |  |  |
|  | Max. obciążniki kół tylnych | kg | 270 |  |  |
|  | Max. długość/szerokość/wysokość | mm | 4900/2100/2900 |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: przedni TUZ z wyjściami hydraulicznymi, reflektory robocze przód i tył, lampa ostrzegawcza, wyjście elektryczne; |  |  |  |  |
|  | OSPRZĘT DO CIĄGNIKA: |  |  |  |  |
|  | - Ładowacz czołowy |  |  |  |  |
|  | Udźwig |  |  | 1600kg |  |
|  | Wysokość podnoszenia |  |  | 3750 mm |  |
|  | Sterowanie |  |  | Joystick |  |
|  | Ilość sekcji |  |  | Min. 3 |  |
|  | Ładowacz powinien być wyposażony w następujące elementy robocze: widły do palet, łopata o szerokości min. 2m wzmocniona ( do kruszyw) |  |  |  |  |