Załącznik Nr 8.8 do SWZ i do oferty

Opis przedmiotu zamówienia.

Ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(cena netto/brutto, marka/ model/ typ/ rok produkcji oferowanego ramienia z głowicą koszącą - wpisuje wykonawca)

| Lp. | Parametry wynikające z opisu przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie minimalnych wymagań (wypełnia wykonawca wpisując „jak obok” lub „tak”) lub proponowane parametry techniczne (wypełnia wykonawca wpisując rodzaj, wielkość, wartość, oferowanego parametru) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasięg ramienia [m] min. 4,50 |  |
| 2 | Zalecana masa ciągnika [kg] min. 2900 |  |
| 3 | Pojemność zbiornika oleju [l] 120 - 150 |  |
| 4 | Moc pompy [kW] min 30 |  |
| 5 | Wydajność pompy [l/min.] maks. 100 |  |
| 6 | Szerokość transportowa [m] maks. 1,85 |  |
| 7 | Wysokość transportowa bez/z ramionami grabiącymi [m] maks. 2,90 |  |
| 8 | Obroty WOM [obr./min] 540 |  |
| 9 | Moc ciągnika [KM] min. 55 |  |
| 10 | Kategoria zaczepu TUZ II |  |
| 11 | Masa [kg]maks. 580 |  |
| 12 | Sterowanie ramieniem: elektryczne lub elektryczne-proporcjonalne |  |
| 13 | Maszyna wyposażona obowiązkowo w: bezpiecznik mechaniczny, wskaźniki temperatury i poziomu oleju, chłodnicę z filtrami oleju, regulowane stopy podporowe, tablice ostrzegawcze, tylne światła drogowe, wał napędowy (WPT) |  |
| 14 | Wyposażone w głowicę koszącą o następujących parametrach: |  |
| 15 | Szerokość robocza min. [m] 1,20 |  |
| 16 | Liczba noży min [szt.] 20, Max. średnica rozdrabnianych odrostów min. [mm] 35 |  |
| 17 | Napęd i sterowanie hydrauliczne |  |
| 18 | Masa maks. [kg] 185 |  |