[image: image1.jpg]8 Fundusze . Unia Europejska
EUI'OPEJSkIe Eg?sclfgospouta Europejski Fundusz

Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego





	Klasa przełącznika
	Zarządzalny

	Zastosowanie
	Średnie i duże firmy

	Warstwa przełączania
	L2

	
	L2+

	Architektura sieci
	GigabitEthernet

	Liczba portów 10/100/1000 Mbps
	48

	Liczba portów SFP
	4

	Port konsoli
	Tak

	Tryb przekazywania
	Store-and-forward

	Przepustowość
	104 GB/s

	Prędkość przekazywania
	77.4 Mpps

	Bufor pakietów
	1.5 MB

	Rozmiar tablicy adresów MAC
	16000

	Obsługa ramek Jumbo
	Tak

	Rozmiar ramki Jumbo
	9 KB

	VLAN
	Wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4096 VLAN oraz 4096 identyfikatorów VLAN

	
	Port/MAC/Protocol/Private VLAN

	
	GARP/GVRP

	Obsługiwane protokoły i standardy
	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z,

	
	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s,

	
	IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az

	QoS
	Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p

	
	8 kolejek

	
	Ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR

	
	Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych

	
	Voice VLAN

	Bezpieczeństwo
	Wiązanie IP-MAC-Port-VID

	
	AAA*

	
	Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X, Radius

	
	Ochrona przed atakami DoS

	
	Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI)

	
	SSH v1/v2

	
	SSL v2/v3/TLSv1

	
	Zabezpieczenia portów

	
	Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control

	Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
	Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI

	
	SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi i prywatnymi bibliotekami MIB

	
	RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

	
	sFlow*

	
	PPPoE Circuit ID*

	
	DHCP Relay*

	
	DHCP Server*

	
	Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82

	
	Monitorowanie CPU

	
	Port Mirroring

	
	Synchronizacja czasu SNTP

	
	Aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową

	
	Diagnostyka: test VCT

	
	Logi systemu, publiczne biblioteki MIB

	
	Odzyskiwanie hasła*

	Funkcje L2
	Routing statyczny

	
	DHCP Relay

	
	IGMP Snooping V1/V2/V3

	
	Obsługa protokołu LACP zgodnie ze standardem 802.3ad (do 14 grup agregacji, maksymalnie 8 portów na grupę)

	
	Spanning Tree STP/RSTP/MSTP

	
	Filtrowanie/ochrona BPDU

	
	TC/Root Protect

	
	Wykrywanie pętli zwrotnych

	
	Kontrola przepływu danych (802.3x)

	
	L2TP

	Typ obudowy
	Rack

	Wentylator
	Nie

	Pobór mocy
	33.52 W

	Akcesoria w zestawie
	Przełącznik;

	
	Kabel zasilający;

	
	Instrukcja szybkiej instalacji;

	
	Płyta CD;

	
	Elementy montażowe (do mocowania w szafie rack);

	
	Gumowe podstawki

	
	Kabel konsolowy

	
	Kabel micro-USB



[image: image1.jpg]