[image: image1.jpg]8 Fundusze . Unia Europejska
EUI'OPEJSkIe Eg?sclfgospouta Europejski Fundusz

Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego





	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 4 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem szyn wraz z organizerem do kabli umożliwiających montaż w szafie rack wraz z ramką zabezpieczającą dyski z wyświetlaczem LCD.

Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne  - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI.
	

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.
	

	Procesor
	Zainstalowany jeden procesor szesnasto-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 150 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.
	

	RAM
	Min. 32GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 32 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM.
	

	Gniazda PCIe
	1 x PCIe Gen 3 o prędkości x16
	

	Interfejsy sieciowe/FC
	Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
	

	Dyski twarde
	Zainstalowane 3x 2TB 7.2k NLSAS 12Gbps Hot-Plug 

Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Możliwość instalacji dwówch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB, możliwość skonfigurowania RAID 1.
	

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, non-raid (pass-through).
	

	Wbudowane porty
	1 złącze Micro-USB 

2x port USB 2.0

2x port VGA

port USB 3.0
	

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900.
	

	Wentylatory
	Redundantne
	

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 800W.
	

	Bezpieczeństwo
	TPM 2.0.
	

	System operacyjny
	Windows Server Standard 2022 na 16 core wraz z 24 licencjami CAL na użytkownika
	

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

· wsparcie dla IPv6 

· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

· wsparcie dla dynamic DNS 

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. 

· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. 

· możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe,
	

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Windows Server 2019.
	

	Warunki gwarancji
	Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając,że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
	

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	


	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Parametr oferowany

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 4 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem szyn wraz z organizerem do kabli umożliwiających montaż w szafie rack wraz z ramką zabezpieczającą dyski z wyświetlaczem LCD.

Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne  - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI.
	

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.
	

	Procesor
	Zainstalowany jeden procesor szesnasto-rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 150 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów.
	

	RAM
	Min. 48GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 32 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM.
	

	Gniazda PCIe
	1 x PCIe Gen 3 o prędkości x16
	

	Interfejsy sieciowe/FC
	Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
	

	Dyski twarde
	Zainstalowane 3x 2TB 7.2k NLSAS 12Gbps Hot-Plug 

Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 16GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

Możliwość instalacji dwówch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB, możliwość skonfigurowania RAID 1.
	

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, non-raid (pass-through).
	

	Wbudowane porty
	1 złącze Micro-USB 

2x port USB 2.0

2x port VGA

port USB 3.0
	

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1600x900.
	

	Wentylatory
	Redundantne
	

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 800W.
	

	Bezpieczeństwo
	TPM 2.0.
	

	System operacyjny
	Windows Server Standard 2022 na 16 core
	

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 

· wsparcie dla IPv6 

· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 

· wsparcie dla dynamic DNS 

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. 

· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. 

· możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe,
	

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Windows Server 2019.
	

	Warunki gwarancji
	Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając,że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
	

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	



[image: image1.jpg]