załącznik nr 10 do SWZ opz    
 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
   1./ Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej w ilości 8 sztuk .
  W  zakres wchodzi demontaż starych okien, montaż nowych okien wykonanych z aluminium ciepłego o współczynniku całego okna U=0,9 w kolorze białym , z zastosowaniem otwierania z poziomu podłogi w co drugim oknie ostatniej kwatery uchylnej wraz z wykonaniem obróbek tynkarskich i malowania ościeży wewnętrznych i zewnętrznych.
Orientacyjne wymiary okien 2,60 x 4,60 m ( do sprawdzenia po stronie Wykonawcy przed zamówieniem).Podział w nawiązaniu do okien istniejących.
 2./ Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej w ilości 16 sztuk.
W zakres wchodzi demontaż starych lamp ( wszystkich) oraz montaż  lamp:  PLATEO 3 HIGH BAY 200W NW 230V 90st IP65 IK08 347x160mm CZARNY 5 lat gw. DALI . Wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych modeli lamp o parametrach nie gorszych niż wyżej wymienione. 

3./ Wykonanie rolet aluminiowych zewnętrznych zasilanych elektrycznie do okien na sali gimnastycznej w ilości 8 sztuk. Z uwagi na wielkość okien dopuszcza się montaż dwóch oddzielnych rolet na każde okno.  
W zakres wchodzi montaż rolet aluminiowych zewnętrznych w kolorze do ustalenia z Zamawiającym, doprowadzenie zasilania elektrycznego, Rolety z funkcja zatrzymania zwijania w dowolnym momencie.
4./ Wykonanie malowania ścian i sufitów oraz konstrukcji stalowej sali gimnastycznej.
Wymiary sali 12m x 24 m.
W zakres zamówienia wchodzi oczyszczenie, zagruntowanie i pomalowanie farbą do metalu konstrukcji sali gimnastycznej oraz pomalowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów oraz pomalowanie farbą akrylową szorowalną i zmywalną ścian sali do wysokości 3 m. Kolory do ustalenia z Zamawiającym. Zakres obejmuje również wykonanie niezbędnego łatania i uzupełniania powierzchni ścian i sufitów.
5./ Wykonanie cyklinowania i malowania podłogi.

Wymiary sali 12mx24m.

